M-55 DV
Lecteur DVD
Manuel d’utilisation
Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

UNITÉ PRINCIPALE
[image: image1.png]ramuse

(

(K=l

»

>

L=





[image: image2.png](B
|

s
T 11 |





1. Compartiment CD

2. [image: image3.emf]: Ouverture / Fermeture du tiroir de disque  
3. [image: image4.jpg]


: Lecture/Pause 
4. [image: image5.png]


: Veille / Marche

5. Port USB pour la lecture MP3
6. Affichage LED
7. Adaptateur AC/DC / Sortie d’alimentation

8. HDMI
9. Sortie Composante et Composite

10. Sortie coaxiale
Télécommande
[image: image6.png]R2
R5
R10
R12

R13
R16

R17
R20

OO Qe

AUDIO  MUTE  SUBTITLE MENU

CLEAR

) C

.

.

@ & @& G R

VIDEO  USB  PROG TITLE

a8
g

ﬁ% SEARCH
STEP.

Q

T

ramusea

R1
R3
R4
R8
R12

R14——
R15-

R18:
R19

R21—]

R27-
R28——





R1. [image: image7.emf]: Ouverture / Fermeture du tiroir de disque 

R2. [image: image8.png]


: Veille / Marche

R3. AUDIO : Afin de sélectionner la langue de l’audio (DVD)
R4. MUTE(sourdine):activation/désactivation du son.

R5. MENU: Pour revenir au menu racine du disque (disques DVD)

R6. SUBTITLE (Sous-titre) : pour sélectionner la langue des sous-titres lors de la lecture du DVD.

R7. DISPLAY : pour activer/désactiver les informations sur l’heure, le titre et le chapitre.
R8. Touches numériques : pour sélectionner des fichiers et des chapitres de vidéos.
R9. SETUP (configuration) : affichage du menu de configuration.

R10. RETURN : Retour au menu racine

R11. [image: image9.emf], [image: image10.emf], [image: image11.emf], [image: image12.emf] : navigation dans les menus.

    OK : confirmation d’une sélection pendant la navigation dans les menus.
R12. VOL-/+ : réglage du volume.

R13. SEARCH (recherche) : recherche d’un titre, d’un chapitre, d’un temps ou d’une plage.
R14. SLOW : pour réduire la vitesse de lecture de la vidéo.
R15. [image: image13.png]»l|



： Lecture ou mise en pause de la lecture.

R16. A-B : pour répéter une partie spécifique située du point A au point B.

R17. CLEAR : efface les données précédemment sélectionnées ou les informations de recherche.
R18. STEP(pas à pas) : lecture image par image

R19 ■. Arrêter la lecture;

R20. ZOOM : pour effectuer un zoom avant/arrière sur l’image pendant la lecture.
R21. [image: image14.png]


 / [image: image15.png]


: retour / avance rapide.

R22. [image: image16.jpg]


 / [image: image17.jpg]


 : passage au chapitre (DVD) ou à la plage (CD) précédent(e) ou suivant(e).

R23. REPEAT (répétition) : répétition d’une plage.
R24.PBC : Revient au menu PBC

R25. ANGLE : sélection d’un angle de vue en mode DVD

R26. CHANNEL : pour basculer entre la Mono L, Mono R, Mix-Mono et stereo (CD & VCD)
R27. VIDEO : pour sélectionner le mode de sortie vidéo.
R28. USB : pour basculer entre la lecture USB et la lecture de disque
R29. TITLE (titre) : accès au menu des titres du disque.

R30. PROGRAM (programmation) : Permet de programmer un ordre de lecture.

Remarque : Le symbole «TOUCHE INCORR » s'affiche si la fonction que vous avez sélectionnée n'est pas disponible.

MISE EN PLACE DES PILES 
Insérez 2 piles AAA/UM4 dans la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité (+/-) inscrites dans le compartiment pour piles. 

REMARQUES :

- Avant de jeter des piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.
- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d’éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.

- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.

- Veillez au respect de l’environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées. 

- Ne jetez pas les piles dans le feu ! 

- N’exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d’autres sources de chaleur similaires.
ATTENTION : Risque d’explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.
ACCESSOIRES

Télécommande x 1

Adaptateur secteur x 1

ALIMENTATION

Utilisation de l’adaptateur secteur

L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100 V~ et 240 V~. L’adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d’alimentation.

Avertissements
* L’adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil.

Ne l’utilisez donc pas avec d’autres appareils.
*Afin d’éviter d’abîmer l’appareil, éteignez-le avant de débrancher l’adaptateur secteur de l’appareil. 

*En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale. 

* Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité et soit facilement accessible. En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d’alimentation de la prise secteur.

*L’adaptateur secteur permet de débrancher l’appareil. Il doit rester facilement accessible durant l’utilisation. Pour couper complètement l’alimentation de l’appareil, débranchez l’adaptateur de la prise secteur.

*N’utilisez pas l’adaptateur secteur s’il est abîmé. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu’ils ne soient ni coincés, ni pincés. Si le câble d’alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

CONNEXIONS

Regarder un DVD sur votre TV
[image: image18.png]=

Tttt

Blanc Rouge Jaune

T

HDMI

Cable AV
(non inclus)

Vers les prises
d’entrées AV

-
)
== E}
_\-\Ierles prise HDMI

TV




Remarque: Assurez-vous d'utiliser le câble avec la prise correcte.
LECTURE DE DISQUES

Information sur les zones de lecture

Informations de gestion des régions : cet appareil est conçu et fabriqué selon le système des zones de lecture pour répondre aux informations encodées sur les DVD. Si le numéro de zone imprimé sur le DVD ne correspond pas au numéro de zone de l’appareil, celui-ci ne pourra pas en lire le contenu.

Le numéro de zone de cet appareil est le 2

Lecture normale

1. Appuyez sur la touche [image: image19.emf]pour mettre l’appareil en marche. 
2. Appuyez sur [image: image20.emf] pour ouvrir le tiroir de disque
3. Insérez un disque dans le compartiment, face imprimée orientée vers vous.

4. Refermez le compartiment. Votre appareil a besoin d’un peu de temps pour charger le disque. Après quoi il affiche automatiquement le menu principal du DVD ou commence directement la lecture. Si la lecture du DVD ne commence pas automatiquement, appuyez sur la touche [image: image21.png]»|



.

Avance / retour rapide

Pendant la lecture du disque, appuyez une ou plusieurs fois sur ◄◄ou ►►pour modifier la vitesse et le sens de la lecture accélérée. Appuyez sur la touche[image: image22.png]»||



pour reprendre la lecture normale.

Sélection d’un chapitre / d’une plage

Pendant la lecture du disque, appuyez sur [image: image23.png]


ou[image: image24.png]|44



 pour passer immédiatement au chapitre suivant ou précédent (DVD), ou à la plage suivante ou précédente (CD).

Avance image par image (DVD)

1. Pendant la lecture du disque, appuyez une fois sur la touche STEP.

2. Appuyez ensuite plusieurs fois sur cette touche pour effectuer une avance image par image.

3. Appuyez sur la touche [image: image25.png]»||



pour reprendre la lecture normale.

Répétition de la lecture d’un extrait (A-B)
Pendant la lecture du disque, appuyez sur le bouton « A-B » pour définir le point de départ A, puis appuyez à nouveau sur cette même touche pour définir le point B. L’appareil répétera automatiquement la partie entre A et B. Appuyez une troisième fois sur le bouton « A-B » pour revenir à une lecture normale.

Zoom (DVD et JPG)
Pendant la lecture du disque, appuyez sur la touche ZOOM jusqu'à obtenir la taille de zoom désirée. Cette touche permet de sélectionner l'un des facteurs de zoom suivants : 2, 3, 4, 1/2, 1/3 ou 1/4 (taille initiale).
Remarque : pour activer la fonction Zoom pour les fichiers JPG. Appuyez sur ZOOM jusqu’à ce que vous atteigniez la taille de zoom souhaitée. Le bouton fait défiler les paramètres de Zoom x2, x3, x4 et ZOOM désactivé.

FONCTIONS AVANCÉES
Recherche d’une section désirée
L'utilisateur peut accéder à un passage ou à une plage spécifique en saisissant le temps de lecture ou le numéro de la plage correspondant.

1. Appuyez de manière répétée sur la touche SEARCH pour afficher les différents modes de recherche.

Disques DVD :
[image: image26.emf]
 CD: 

[image: image27.emf]
2. Entrez le numéro de chapitre ou la durée de lecture, appuyez sur le bouton OK, puis la lecture sautera immédiatement au point sélectionné.

MODES DE LECTURE

Lecture répétée

Pendant la lecture du disque, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT pour sélectionner un mode de lecture :

DVD : répétition d’un chapitre, répétition d’un titre, répétition totale, (répétition désactivée).

CD : répétition d’une plage, répétition totale, répétition désactivée.
MP3 : répétition d’une plage, répétition d’un fichier, répétition totale
Remarque: Certains disques DVD ne permettent pas la fonction de répétition.
Lecture programmée

Cette option vous permet de définir l’ordre de lecture d’un disque. Vous pouvez mémoriser jusqu’à 16 éléments.

1. Insérez un disque.

2. En mode de lecture ou d’arrêt, appuyez sur la touche PROG Le menu de programmation apparaît.
DVD

[image: image28.png]TC
1mm;--
2--:--
3--:

4-

9--i--
10--:--
11--:

12-

[PROGRAM|

[LECTURE

DEGA

]





CD

[image: image29.png]10
-n
- 12 ----

15 -
16 ----

[PROGRAM|

[LECTURE _ DEGA.





3. Entrez le numéro du titre et du chapitre (DVD) ou de la plage (CD) à l’aide du pavé numérique.

4. Utilisez les touches directionnelles (◄, ►,▼, ▲) pour vous déplacer à l’emplacement suivant. Répétez le point 3 jusqu'à ce que tous les éléments souhaités soient programmés.

5. Sélectionnez l’option « LECTURE » et appuyez sur la touche OK pour commencer la lecture programmée.

6. Appuyez sur la touche ■ pour arrêter la lecture programmée et effacer la programmation.

LECTURE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB 

Vous pouvez connecter un périphérique USB (non fourni) au port USB de l'appareil pour lire des films sur Xvid ainsi que des fichiers audio ou images.

1. Branchez le périphérique USB sur le port USB de l'appareil.

2. Appuyez sur le bouton USB pour sélectionner le mode USB.
Pour la lecture de fichiers situés sur le périphérique USB, veuillez vous référer à la section intitulée « LECTURE DE FICHIERS MP3/Xvid/IMAGES ».
Remarques :

• Il est recommandé de connecter le périphérique USB à l'appareil lorsque celui-ci est éteint.

* Il existe de nombreux périphériques USB sur le marché. Nous ne pouvons garantir que cet appareil supporte tous les modèles. Veuillez essayer de connecter un autre périphérique USB si le vôtre n'est pas supporté.

LECTURE DE FICHIERS MP3/XVID/IMAGES

Cet appareil peut lire des fichiers MP3, Xvid et images enregistrés sur des disques CD,CD-R/CD-RW, des périphériques USB.

1. Insérez un disque dans le compartiment ou USB.

2. Le contenu du disque ou USB s’affiche à l’écran.

3. Appuyez sur les touches ◄/►/▼/▲ pour visualiser et sélectionner le fichier que vous souhaitez lire. Appuyez ensuite sur OK pour confirmer et démarrer la lecture.

4. Appuyez sur la touche ■ pour arrêter la lecture.

Formats pris en charge : DVD, DVD-R, DVD-RW,DVD+RW,DVD+R,DVD-9, 

                            VCD, VCD1.0, VCD2.0

                            CDDA, CDG

                            CD-R, CD-RW
MENU DE CONFIGURATION

Naviguer dans le menu de configuration

1. Appuyez sur la touche SETUP pour afficher le menu de configuration principal.

2. Appuyez sur ◄ou► pour sélectionner une icône du menu.

3. Appuyez sur les touches▲ou ▼pour choisir l'une des options disponibles sous une icône du menu.

4. Appuyez sur la touche ►pour accéder au sous-menu et sur les touches▲ou▼ pour sélectionner une option.

5. Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection.

6. Appuyez sur la touche ◄ pour revenir au menu précédent.

7. Appuyez sur la touche SETUP pour quitter le menu de configuration.
Page réglage général
[image: image30.png]= | O

SYSTV
ECONO ECRAN
TYPE TV

MOT DE PASSE
CLASSEMENT
REPRENDRE
PAR DEFAUT





 SYS TV
Sélectionnez l’un des systèmes TV suivants : « NTSC », « PAL » ou « AUTO ».
Écono Écran
Activation/désactivation de l’économiseur d’écran.
Type TV: sélectionne le rapport d'aspect de l'image de lecture.
4:3 Pan & Scan
• Lors de la lecture d’une vidéo au format large, ce mode rogne les côtés droit et gauche de l’image pour qu’elle puisse être visualisée en plein écran sur un écran 4:3.

• Certains DVD contenant des films pour écran large ne permettent pas la lecture en mode Pan Scan et sont automatiquement lus en mode Letter Box (bandes noires en haut et en bas de l’écran).
4:3 Letterbox
• Lors de la lecture d’une vidéo au format large sur un écran 4:3, des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l’écran.
 16:9 (Écran large)

• Mode de lecture correct pour vidéos écran large sur une TV à écran large.

Remarques :

• Les dimensions de l’image sont préréglées sur le disque DVD. Par conséquent, l’image de certains disques DVD peut ne pas être conforme aux dimensions de l’image sélectionnées.

• Lors de la lecture de DVD enregistrés en format 4:3, l’image apparaît toujours en format 4:3, indépendamment du réglage du format d’affichage de la TV dans le menu de configuration des fonctions.

Mot De Passe
Cette option vous permet de définir ou de modifier le mot de passe.

Le mot de passe par défaut est « 1234 ». L’icône du cadenas verrouillé/déverrouillé indique si le mot de passe est activé/désactivé.

Classement
Pour définir des restrictions de contenu.

Les DVD compatibles avec la fonction de contrôle parental sont évalués selon leur contenu. Le contenu autorisé pour un niveau de restriction et la manière dont ce contrôle est activé peuvent varier d’un disque à l’autre. Par exemple, si le disque le permet, vous pouvez empêcher le visionnage des scènes violentes ou verrouiller complètement la lecture du disque.
La lecture de DVD dont le niveau est supérieur au niveau sélectionné est impossible, à moins de désactiver la fonction de contrôle parental.

Les niveaux de restriction sont les suivants :

Level 1 : Kid Safe     

Level 2 : G           

Level 3 : PG          

Level 4 : PG-13       

Level 5 : PG-R

Level 6 : R

Level 7 : NC17

Level 8 : Adult

Reprendre
Le disque reprend là où la lecture a été arrêtée précédemment.
Par Défaut
Pour réinitialiser l’appareil aux paramètres d’usine par défaut.

Page de configuration de la langue
[image: image31.png]= =)

(4]

1

o0

LANGAGE OSD

LANGAGE AUDIO

LANGAGE ST

LANGAGE MENU





Langage OSD
Pour définir la langue d’affichage à l’écran par défaut.

Langage Audio

Pour définir la langue audio par défaut.
Langage ST (subtitle)

Pour définir la langue des sous-titres par défaut.

Langage Menu

Pour définir la langue des menus par défaut.

Affichage de la page de configuration
[image: image32.png]= 2

(4]

1

o0

HDMI OUTPUT
VIDEO





HDMI Output
Pour sélectionner la résolution vidéo lors de l’utilisation d’une connexion HDMI.

Vidéo
CVBS : à sélectionner pour les connexions RCA/AV.

YUV : à sélectionner pour les connexions analogiques.

YpbPr : à sélectionner pour les connexions numériques.

Page de config audio
[image: image33.png]= 2

(4]

1

SORTIE AUDIO
DOWNMIX





Sortie Audio
SPDIF/OFF : audio HDMI désactivé.

SPDIF/RAW : signal audio bistream HDMI vers un appareil externe pour le décodage. Utilisez ce paramètre si vous disposez d’un récepteur AV ou d’une barre de son capable de décoder le signal pour un son de meilleure qualité.

SPDIF/PCM : décodage local HDMI. Utilisez ce paramètre pour que le son soit décodé par le lecteur DVD. Utilisez ce paramètre si le son est lu via les haut-parleurs de votre téléviseur.

Downmix
Stereo : sortie du signal audio stéréo
LT/RT : sorties audio droite et gauche

Page de configuration du Dolby
[image: image34.png]= 25 () 1

DOUBLE MONO





Double Mono
Cette option vous permet de sélectionner « STEREO », « MONO G » (mono gauche), « MONO D » (mono droit) et « MIX-MONO » pour la sortie Dolby Digital.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

[image: image35.png]RISK OF ELECTRI
DO NOT OPEN



ATTENTION : pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l’appareil. L’appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

[image: image36.png]


Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d’une « tension

dangereuse » dans l'appareil.

[image: image37.png]


Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle avertit l’utilisateur de la présence d’importantes instructions dans le manuel

accompagnant l’appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ.
ATTENTION : Radiations laser invisibles lorsque les dispositifs de sécurité sont ouverts ou défectueux. Évitez toute exposition aux rayons. Appareil à laser de classe 1.
[image: image38.png]CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1





IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

UTILISEZ VOTRE APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ

Voici quelques conseils à ce propos :
LISEZ ce manuel avant toute utilisation.

N’UTILISEZ JAMAIS de supports de fortune. N’employez que des supports et attaches agréé(e)s, spécialement conçu(e)s pour cet appareil.

NE LAISSEZ JAMAIS personne, plus particulièrement des enfants, introduire un quelconque objet dans les orifices de ventilation de l’appareil. Cela pourrait occasionner un choc électrique fatal.

DEBRANCHEZ TOUJOURS l’adaptateur allume-cigare en cas de non-utilisation prolongée.
VEILLEZ à ce que toutes les connexions électriques (y compris celles de l’alimentation et les interconnexions entre les différents éléments du produit) soient correctement effectuées, conformément aux instructions. Mettez l’appareil hors tension lorsque vous effectuez ou modifiez les connexions.

CONTACTEZ votre revendeur en cas de doute quant à l’installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre appareil.

NE CONTINUEZ PAS à utiliser l’appareil s’il est abîmé de quelque manière que ce soit ou s’il ne fonctionne pas normalement. Débranchez l’adaptateur allumecigare et consultez votre revendeur.

NE LAISSEZ PAS l’appareil sous tension sans surveillance.

UTILISEZ vos écouteurs à un niveau de volume modéré. Un niveau de volume trop élevé peut endommager votre système auditif de manière permanente.
AVERTISSEMENT :

• L’adaptateur secteur permet de débrancher l’appareil. Il doit rester facilement accessible durant l’utilisation. Pour couper complètement l’alimentation de l’appareil, débranchez l’adaptateur secteur

• N’utilisez pas l’adaptateur secteur s’il est abîmé. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu’ils ne soient ni coincés, ni pincés. Si l’adaptateur secteur est abîmé, contactez un technicien qualifié.

• Placez l’appareil sur une surface plane et de niveau.

• N’empêchez pas la bonne ventilation de l’appareil en installant celui-ci en un endroit peu ventilé, en le recouvrant ou en le plaçant sur un tapis.

• Pour éviter tout dysfonctionnement, ne placez pas cet appareil à proximité de haut-parleurs ou d'aimants.

• N’exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas dans un véhicule fermé ou tout autre endroit où il serait exposé à des températures supérieures à 40°C.

• Il doit se trouver à un endroit où la température est comprise entre 5 et 35°C.

• Ne placez pas de bougie à proximité de l’appareil ou de l’adaptateur secteur.

• N’utilisez pas votre appareil immédiatement après l’avoir déplacé d’une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.

• Veillez à assurer une ventilation suffisante et ne couvrez pas les orifices de ventilation de l'appareil.

• Ne placez pas de bougie sur l'appareil.

• Utilisez cet appareil dans des climats modérés.

• Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à l’humidité.

• Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l’appareil pour assurer une ventilation suffisante.

• Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu’un vase, à proximité de l’appareil.

• La plaque signalétique se trouve à l’arrière de l’appareil.

• Veillez au respect de l’environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
• Ne jetez pas les piles dans le feu !

• N’exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d’autres sources de chaleur similaires.

• N’utilisez pas votre casque ou vos écouteurs à un niveau de volume trop élevé afin d'éviter le risque de perte auditive.

- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.
MAINTENANCE

Nettoyage

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil.

- L'utilisation de solvants ou de produits abrasifs ou à base d'alcool peut endommager l'appareil.

- Si un objet ou un liquide entre dans l'appareil, débranchez immédiatement ce dernier et faites-le contrôler par un technicien agréé.
Remarques sur les disques

* N’utilisez pas de disques de forme irrégulière (exemple : en forme de coeur, octogonaux). L’appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.

* Ne placez pas plusieurs disques dans le compartiment.

* N’essayez pas d’ouvrir le compartiment du disque pendant la lecture.

* Ne touchez pas la lentille. Vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.

* Si le disque est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l’appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l’extérieur. Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.
Remarque importante

• Retirez le disque du compartiment si l’appareil doit être transporté.
GUIDE DE DÉPANNAGE

L'appareil ne se met pas en marche.

• Vérifiez que le lecteur a bien été mis en marche.

La télécommande ne fonctionne pas.

• Vérifiez que la réception du signal infrarouge de la télécommande n’est pas bloquée par un obstacle.

• Orientez la télécommande vers le récepteur infrarouge de l’appareil.

• Remplacez la pile de la télécommande par une nouvelle.

Volume très faible ou pas de son.

• Vérifiez que le lecteur a bien été mis en marche.

• Vérifiez que la lecture n’est pas en pause. Appuyez sur la touche [image: image39.png]>



.

• Vérifiez que la fonction d'avance ou de retour rapide n'est pas activée. Appuyez sur la touche [image: image40.png]>



.

• Vérifiez les connexions.

* Vérifiez que la sourdine n’est pas activée.

La lecture ne se lance pas.

• Insérez le disque face imprimée orientée vers vous.

• Vérifiez que l'appareil supporte ce type de disque.

• Vérifiez que le code régional du disque correspond à celui du lecteur. Le code de ce lecteur correspond à la zone 2.

• Nettoyez le disque.

L’image n’est pas nette.

• Le DVD est sale. Nettoyez doucement le disque.

• Le disque est rayé.

• Veuillez régler la luminosité et le contraste de l’image via le mode TV.

L’image n’est pas affichée.

Réglez la résolution HDMI correctement pour l’appareil connecté

Connectez le câble correctement (complètement).

Avec certains câbles, les signaux vidéo de 1080p ne seront pas reproduits.

Si le câble est endommagé, remplacez-le par un nouveau câble.

L’image obtenue peut ne pas s’afficher correctement lorsqu’un périphérique DVI est connecté.

Vous avez oublié votre mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe, introduisez les chiffres 1234 pour réinitialiser l'appareil.

Le modèle et les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiés

sans notification préalable.

[image: image41.png]


Si à l’avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).
[image: image42.png]X DVP-3577A 1B MUSE 001 REVO- FR.pdf - Adobe Acrobat Pro - X
MHE SEE WEV) BOW ZHH x
Rz PR OH| @eeo2RDE o’
0 212‘1\@‘—1- 1suesv“jE I8 | . H=

Unité principale

Adaptateur pour /

allume-cigare 12V

Télécommande

AVERTISSEMENT DE SECURITE !

« Ce produit ne doit en aucun cas étre utilisé par le conducteur d’'un véhicule en mouvement
ou étre laissé non fixé pendant la conduite du véhicule.

« Si ce produit est utilisé dans votre véhicule, veillez a ce qu'il soit correctement fixé et qu'il
n'entrave aucun dispositif de sécurité (par ex. airbags, ceintures de sécurité, etc.).

« Tous les passagers doivent boucler leur ceinture de sécurité lorsque le véhicule est en
mouvement.

« Si vous avez des questions, contactez le constructeur de votre voiture pour de plus amples
informations.

« Lutilisation d’un autre adaptateur allume-cigare pourrait endommager I'appareil.

ODSTacie.
« Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge de I'appareil.
+ Remplacez la pile de la télécommande par une nouvelle.

Volume trés faible ou pas de son.

« Vérifiez que le lecteur a bien été mis en marche.

« Vérifiez que la lecture n’est pas en pause. Appuyez sur la touche || -

. V?lnﬁez que la fonction d’avance ou de retour rapide n’est pas activée. Appuyez sur la touche
4B

« Vérifiez les connexions.

* Vérifiez que la sourdine n’est pas activée.

La lecture ne se lance pas.

« Insérez le disque face imprimée orientée vers vous.

« Vérifiez que I'appareil supporte ce type de disque.

« Vérifiez que le code régional du disque correspond a celui du lecteur. Le code de ce lecteur
correspond a la zone 2.

* Nettoyez le disque.

L'image n’est pas nette.

+ Le DVD est sale. Nettoyez doucement le disque.

« Le disque est rayé.

« Veuillez régler la luminosité et le contraste de I'image via le mode LCD.

Vous avez oublié votre mot de passe.
Sivous avez oublié votre mot de passe, introduisez les chiffres 1369 pour réinitialiser I'appareil.

Le modéle et les spécifications techniques sont susceptibles d'étre modifiés sans
notification préalable.

°
) Nos emballages peuvent faire 'objet d’'une consigne de tri, pour en savoir plus:
V www quefairedemesdechets fr

NEWONESAS
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

Ve

”~ .
BAJI B - FEwn

= 15:02

R 1 q)

2017/12/15 B




Nos emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr
[image: image43.emf]
NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

[image: image44.png]



